检 测 报 告

报告编号：潍科检202012021

样品类别：     有组织废气、无组织废气

废水、地下水、噪声

委托单位：   山东东方宏业化工有限公司

报告日期：       2020年12月08日

山东潍科检测服务有限公司

检 测 报 告 首 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 1 页

| 样品类别 | 有组织废气、无组织废气、废水、 地下水、噪声 |  |  | 检测类别 |  | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 山东东方宏业化工有限公司 |  |  | 联系人 |  | 王宗军 |
| 详细地址 | 寿光侯镇金源路15号 |  |  | 联系电话 |  | 15965088070 |
| 检测日期 | 2020.12.04-12.07 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 有组织废气（烟气黑度、低浓度颗粒物、汞及其化合物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物）；无组织废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10、臭气浓度、总悬浮颗粒物、汞、甲醇）；地下水（pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、氯化物、氟化物、总大肠菌群），废水（pH、总铅、总汞、总砷、总镉、总镍），噪声（厂界噪声）共41项。 |  |  |  |  |  |
| 检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 |  | 型号 |  |
|  | 1 | WKJC-50 | 微电脑烟尘（油烟）平行采样仪 |  | TH-880W |  |
|  | 2 | WKJC-52 | 自动烟尘（气）测试仪 |  | 3012H |  |
|  | 3 | WKJC-55 | 智能双路烟气采样器 |  | 3072 |  |
|  | 4 | WKJC-65 | 综合大气采样器 |  | KB-6120 |  |
|  | 5 | WKJC-66 | 综合大气采样器 |  | KB-6120 |  |
|  | 6 | WKJC-67 | 综合大气采样器 |  | KB-6120 |  |
|  | 7 | WKJC-68 | 大气采样器 |  | KB-6E |  |
|  | 8 | WKJC-69 | 大气采样器 |  | KB-6E |  |
|  | 9 | WKJC-71 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  | KB-120F |  |
|  | 10 | WKJC-72 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  | KB-120F |  |
|  | 11 | WKJC-141 | 大气采样器 |  | KB-6E |  |
|  | 12 | WKJC-142 | 大气采样器 |  | KB-6E |  |
|  | 13 | WKJC-143 | 综合大气采样器 |  | KB-6120 |  |
|  | 14 | WKJC-144 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  | KB-120F |  |
|  | 15 | WKJC-145 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  | KB-120F |  |
|  | 16 | WKJC-149 | 智能双路烟气采样器 |  | 3072 |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 2 页

| 检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | WKJC-150 | 气体采样器 | EM-300 |
|  | 18 | WKJC-151 | 气体采样器 | EM-300 |
|  | 19 | WKJC-152 | 气体采样器 | EM-500 |
|  | 20 | WKJC-158 | 环境空气采样器（氟化物） | KB-100 |
|  | 21 | WKJC-161 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
|  | 22 | WKJC-162 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
|  | 23 | WKJC-163 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
| 检测结果 | 检测数据详见本报告第3-20页。 |  |  |  |
| 备注 | 本报告仅对本次检测负责。 |  |  |  |

编制：

审核：

签发：                                            签发日期：2020.12.08

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 3 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 双氧水尾气排气筒（氧化尾气）采样口 | / | 废气流量 | 914 | m3/h |
|  | G-2020120403 | 非甲烷总烃实测浓度 | 22.9 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.0209 | kg/h |
| 聚丙烯真空泵尾气排气筒 采样口 | / | 废气流量 | 342 | m3/h |
|  | G-2020120404 | 非甲烷总烃实测浓度 | 4.07 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00139 | kg/h |
| 聚烯烃造粒排气筒采样口 | / | 废气流量 | 822 | m3/h |
|  | G-2020120405 | 非甲烷总烃实测浓度 | 2.43 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00200 | kg/h |
| 聚烯烃排气筒（真空泵尾气）采样口 | / | 废气流量 | 408 | m3/h |
|  | G-20201204113 | 非甲烷总烃实测浓度 | 4.60 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00188 | kg/h |
| 聚丙烯包装尾气排气筒采 样口 | / | 废气流量 | 615 | m3/h |
|  | G-2020120407 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 7.1 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.0044 | kg/h |
| 聚烯烃排气筒（包装尾气）采样口 | / | 废气流量 | 749 | m3/h |
|  | G-2020120406 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 6.8 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.0051 | kg/h |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 4 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 90t锅炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 127301 | m3/h |
|  | / | 基准氧含量 | 6 | % |
|  | / | 氧含量 | 9.5 | % |
|  | G-2020120401 | 汞及其化合物实测浓度 | 0.488 | µg/m3 |
|  |  | 汞及其化合物排放浓度 | 0.637 | µg/m3 |
|  |  | 汞及其化合物排放速率 | 0.0000621 | kg/h |
|  | G-2020120402 | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 采样时间 | 2020.12.05 |  |  |  |
| 西叠合加热炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 6218 | m3/h |
|  | / | 基准氧含量 | 3 | % |
|  | / | 氧含量 | 11.2 | % |
|  | G-2020120505 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 3.2 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 5.9 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.020 | kg/h |
|  | G-2020120506 | 二氧化硫实测浓度 | 6 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | 11 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | 0.04 | kg/h |
|  | G-2020120507 | 氮氧化物实测浓度 | 42 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | 77 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.26 | kg/h |
|  | G-2020120508 | 烟气黑度 | <1 | 级 |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 5 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.05 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 4#碳4加热炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 18737 | m3/h |
|  | / | 基准氧含量 | 3 | % |
|  | / | 氧含量 | 7.6 | % |
|  | G-2020120501 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 4.3 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 5.8 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.081 | kg/h |
|  | G-2020120502 | 二氧化硫实测浓度 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | 5 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | 0.07 | kg/h |
|  | G-2020120503 | 氮氧化物实测浓度 | 49 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | 66 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.92 | kg/h |
|  | G-2020120504 | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 东叠合加热炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 7384 | m3/h |
|  | / | 基准氧含量 | 3 | % |
|  | / | 氧含量 | 11.4 | % |
|  | G-2020120509 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 4.2 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 7.9 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.031 | kg/h |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 6 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.05 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 东叠合加热炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 7384 | m3/h |
|  | / | 基准氧含量 | 3 | % |
|  | / | 氧含量 | 11.4 | % |
|  | G-2020120510 | 二氧化硫实测浓度 | 6 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | 11 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | 0.04 | kg/h |
|  | G-2020120511 | 氮氧化物实测浓度 | 44 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | 83 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.32 | kg/h |
|  | G-2020120512 | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 裂解加热炉排气筒采样口 | / | 废气流量 | 8616 | mg/m3 |
|  | / | 基准氧含量 | 3 | % |
|  | / | 氧含量 | 12.2 | % |
|  | G-2020120513 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 3.7 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 7.6 | mg/m3 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.032 | kg/h |
|  | G-2020120514 | 二氧化硫实测浓度 | 6 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | 12 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | 0.05 | kg/h |
|  | G-2020120515 | 氮氧化物实测浓度 | 41 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | 84 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.35 | kg/h |
|  | G-2020120516 | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 备注 | 废气流量根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）测得。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 7 页

| 样品类别 | 无组织废气（北厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 北厂界下风向2#点位 | G-2020120447 | 非甲烷总烃 | 0.71 | mg/m3 |
|  | G-2020120450 | 颗粒物 | 0.324 | mg/m3 |
|  | G-2020120453 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120456 | 硫化氢 | 0.012 | mg/m3 |
|  | G-2020120462 | 氨 | 0.04 | mg/m3 |
|  | G-2020120465 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120459 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 北厂界下风向3#点位 | G-2020120448 | 非甲烷总烃 | 0.70 | mg/m3 |
|  | G-2020120451 | 颗粒物 | 0.340 | mg/m3 |
|  | G-2020120454 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120457 | 硫化氢 | 0.012 | mg/m3 |
|  | G-2020120463 | 氨 | 0.05 | mg/m3 |
|  | G-2020120466 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120460 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 备注 | ND表示未检出，甲醇检出限2mg/m3， 苯、甲苯、二甲苯检出限均为1.5×10-3mg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 8 页

| 样品类别 | 无组织废气（北厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 北厂界下风向4#点位 | G-2020120449 | 非甲烷总烃 | 0.71 | mg/m3 |
|  | G-2020120452 | 颗粒物 | 0.329 | mg/m3 |
|  | G-2020120455 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120458 | 硫化氢 | 0.014 | mg/m3 |
|  | G-2020120464 | 氨 | 0.05 | mg/m3 |
|  | G-2020120467 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120461 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 北厂内下风向5#点位 | G-2020120468 | 二氧化硫 | 0.013 | mg/m3 |
|  | G-2020120471 | 氮氧化物 | 0.019 | mg/m3 |
|  | G-2020120474 | PM10 | 0.128 | mg/m3 |
|  | G-2020120477 | PM2.5 | 0.068 | mg/m3 |
|  | G-2020120480 | 汞 | 0.075 | μg/m3 |
|  | G-2020120483 | 总悬浮颗粒物 | 0.327 | mg/m3 |
| 北厂内下风向6#点位 | G-2020120469 | 二氧化硫 | 0.019 | mg/m3 |
|  | G-2020120472 | 氮氧化物 | 0.021 | mg/m3 |
|  | G-2020120475 | PM10 | 0.133 | mg/m3 |
| 备注 | ND表示未检出，甲醇检出限2mg/m3， 苯、甲苯、二甲苯检出限均为1.5×10-3mg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                            共 20 页 第 9 页

| 样品类别 | 无组织废气（北厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 北厂内下风向6#点位 | G-2020120478 | PM2.5 | 0.063 | mg/m3 |
|  | G-2020120481 | 汞 | 0.074 | μg/m3 |
|  | G-2020120484 | 总悬浮颗粒物 | 0.340 | mg/m3 |
| 北厂内下风向7#点位 | G-2020120470 | 二氧化硫 | 0.018 | mg/m3 |
|  | G-2020120473 | 氮氧化物 | 0.023 | mg/m3 |
|  | G-2020120476 | PM10 | 0.123 | mg/m3 |
|  | G-2020120479 | PM2.5 | 0.066 | mg/m3 |
|  | G-2020120482 | 汞 | 0.073 | μg/m3 |
|  | G-2020120485 | 总悬浮颗粒物 | 0.335 | mg/m3 |
| 附近居民区 （神树坡村） 上风向19#点位 | G-2020120486 | 二氧化硫 | 0.008 | mg/m3 |
|  | G-2020120490 | 氮氧化物 | 0.016 | mg/m3 |
|  | G-2020120494 | PM2.5 | 0.058 | mg/m3 |
|  | G-2020120498 | PM10 | 0.102 | mg/m3 |
|  | G-20201204102 | 汞 | ND | μg/m3 |
|  | G-20201204114 | 总悬浮颗粒物 | 0.307 | mg/m3 |
| 附近居民区 （神树坡村） 下风向20#点位 | G-2020120487 | 二氧化硫 | 0.014 | mg/m3 |
|  | G-2020120491 | 氮氧化物 | 0.020 | mg/m3 |
|  | G-2020120495 | PM2.5 | 0.070 | mg/m3 |
| 备注 | ND表示未检出，汞检出限6.6×10-3μg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 10 页

| 样品类别 | 无组织废气（北厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 附近居民区 （神树坡村） 下风向20#点位 | G-2020120499 | PM10 | 0.113 | mg/m3 |
|  | G-20201204103 | 汞 | 0.009 | μg/m3 |
|  | G-20201204106 | 总悬浮颗粒物 | 0.337 | mg/m3 |
| 附近居民区 （神树坡村） 下风向21#点位 | G-2020120488 | 二氧化硫 | 0.013 | mg/m3 |
|  | G-2020120492 | 氮氧化物 | 0.021 | mg/m3 |
|  | G-2020120496 | PM2.5 | 0.072 | mg/m3 |
|  | G-20201204100 | PM10 | 0.120 | mg/m3 |
|  | G-20201204104 | 汞 | 0.012 | μg/m3 |
|  | G-20201204107 | 总悬浮颗粒物 | 0.332 | mg/m3 |
| 附近居民区 （神树坡村） 上风向22#点位 | G-2020120489 | 二氧化硫 | 0.011 | mg/m3 |
|  | G-2020120493 | 氮氧化物 | 0.022 | mg/m3 |
|  | G-2020120497 | PM2.5 | 0.068 | mg/m3 |
|  | G-20201204101 | PM10 | 0.118 | mg/m3 |
|  | G-20201204105 | 汞 | 0.012 | μg/m3 |
|  | G-20201204108 | 总悬浮颗粒物 | 0.350 | mg/m3 |
| 芳烃罐区上风向8#点位 | G-20201204109 | 非甲烷总烃 | 0.35 | mg/m3 |
| 芳烃罐区下风向9#点位 | G-20201204110 | 非甲烷总烃 | 0.84 | mg/m3 |
| 芳烃罐区下风向10#点位 | G-20201204111 | 非甲烷总烃 | 0.83 | mg/m3 |
| 芳烃罐区下风向11#点位 | G-20201204112 | 非甲烷总烃 | 0.82 | mg/m3 |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 11 页

| 样品类别 | 无组织废气（南厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 南厂界下风向13#点位 | G-2020120408 | 非甲烷总烃 | 0.71 | mg/m3 |
|  | G-2020120411 | 颗粒物 | 0.320 | mg/m3 |
|  | G-2020120414 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120417 | 硫化氢 | 0.013 | mg/m3 |
|  | G-2020120423 | 氨 | 0.05 | mg/m3 |
|  | G-2020120426 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120420 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 南厂界下风向14#点位 | G-2020120409 | 非甲烷总烃 | 0.71 | mg/m3 |
|  | G-2020120412 | 颗粒物 | 0.325 | mg/m3 |
|  | G-2020120415 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120418 | 硫化氢 | 0.010 | mg/m3 |
|  | G-2020120424 | 氨 | 0.06 | mg/m3 |
|  | G-2020120427 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120421 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 南厂界下风向15#点位 | G-2020120410 | 非甲烷总烃 | 0.71 | mg/m3 |
|  | G-2020120413 | 颗粒物 | 0.317 | mg/m3 |
|  | G-2020120416 | 苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | ND | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | ND | mg/m3 |
| 备注 | ND表示未检出，甲醇检出限2mg/m3， 苯、甲苯、二甲苯检出限均为1.5×10-3mg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 12 页

| 样品类别 | 无组织废气（南厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 南厂界下风向15#点位 | G-2020120419 | 硫化氢 | 0.015 | mg/m3 |
|  | G-2020120425 | 氨 | 0.07 | mg/m3 |
|  | G-2020120428 | 甲醇 | ND | mg/m3 |
|  | G-2020120422 | 臭气浓度 | <10 | 无量纲 |
| 南厂内下风向16#点位 | G-2020120429 | 二氧化硫 | 0.012 | mg/m3 |
|  | G-2020120432 | 氮氧化物 | 0.022 | mg/m3 |
|  | G-2020120435 | PM10 | 0.113 | mg/m3 |
|  | G-2020120438 | PM2.5 | 0.062 | mg/m3 |
|  | G-2020120441 | 汞 | 0.059 | μg/m3 |
|  | G-2020120444 | 总悬浮颗粒物 | 0.320 | mg/m3 |
| 南厂内下风向17#点位 | G-2020120430 | 二氧化硫 | 0.014 | mg/m3 |
|  | G-2020120433 | 氮氧化物 | 0.020 | mg/m3 |
|  | G-2020120436 | PM10 | 0.120 | mg/m3 |
|  | G-2020120439 | PM2.5 | 0.070 | mg/m3 |
|  | G-2020120442 | 汞 | 0.064 | μg/m3 |
|  | G-2020120445 | 总悬浮颗粒物 | 0.327 | mg/m3 |
| 南厂内下风向18#点位 | G-2020120431 | 二氧化硫 | 0.011 | mg/m3 |
|  | G-2020120434 | 氮氧化物 | 0.023 | mg/m3 |
|  | G-2020120437 | PM10 | 0.123 | mg/m3 |
|  | G-2020120440 | PM2.5 | 0.068 | mg/m3 |
|  | G-2020120443 | 汞 | 0.069 | μg/m3 |
|  | G-2020120446 | 总悬浮颗粒物 | 0.338 | mg/m3 |
| 备注 | ND表示未检出，甲醇检出限2mg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                          共 20 页 第 13 页

| 样品类别 | 地下水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 北厂地下水监测井 | L-2020120412 | 无色 透明液体 | pH | 7.45 | / |
|  |  |  | 总硬度 | 751 | mg/L |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 2973 | mg/L |
|  |  |  | 耗氧量 | 4.9 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.19 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 667 | mg/L |
|  |  |  | 挥发酚 | ND | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | 7.76 | mg/L |
|  |  |  | 亚硝酸盐氮 | ND | mg/L |
|  |  |  | 砷 | ND | µg/L |
|  |  |  | 氯化物 | 834 | mg/L |
|  |  |  | 氟化物 | 1.11 | mg/L |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ND | MPN/L |
| 备注 | ND表示未检出，挥发酚检出限0.0003mg/L，砷检出限0.3µg/L，亚硝酸盐氮检出限0.016mg/L，总大肠菌群检出限20MPN/L。 |  |  |  |  |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 14 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |  |
| 采样点位 | 锅炉脱硫废水排放口 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 淡黄色透明液体 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 样品编号 | L-2020120413-1 | L-2020120413-2 | L-2020120413-3 | / | / |
| pH | 7.38 | 7.51 | 7.29 | 7.29-7.51 | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | µg/L |
| 总砷 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | µg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 采样点位 | 南区车间排放口 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 淡黄色透明液体 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 样品编号 | L-2020120414-1 | L-2020120414-2 | L-2020120414-3 | / | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | µg/L |
| 总砷 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | µg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总铅检出限0.2mg/L，总镉检出限0.05mg/L， 总镍检出限0.05mg/L。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 15 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2020.12.04 |  |  |  |  |
| 采样点位 | 北区车间排放口 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 淡黄色透明液体 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 样品编号 | L-2020120415-1 | L-2020120415-2 | L-2020120415-3 | / | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | µg/L |
| 总砷 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | µg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总铅检出限0.2mg/L，总镉检出限0.05mg/L， 总镍检出限0.05mg/L。 |  |  |  |  |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 16 页

| 样品类别 | 噪声（南厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 厂界噪声（dB（A）） |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 昼间 | 样品编号 | 夜间 |
| 厂界东 | N-2020120401 | 54 | N-2020120405 | 48 |
| 厂界南 | N-2020120402 | 52 | N-2020120406 | 46 |
| 厂界西 | N-2020120403 | 53 | N-2020120407 | 48 |
| 厂界北 | N-2020120404 | 54 | N-2020120408 | 48 |
| 样品类别 | 噪声（北厂） |  |  |  |
| 检测项目 | 厂界噪声（dB（A）） |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.12.04 |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 昼间 | 样品编号 | 夜间 |
| 厂界东 | N-2020120409 | 53 | N-2020120413 | 48 |
| 厂界南 | N-2020120410 | 54 | N-2020120414 | 49 |
| 厂界西 | N-2020120411 | 53 | N-2020120415 | 49 |
| 厂界北 | N-2020120412 | 52 | N-2020120416 | 47 |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 17 页

| 检测点位示意图： 1# 为无组织废气检测点位。 为厂界噪声检测点位，距厂界1.0m，距地面1.2m。 北 北厂区 芳烃罐区 神树坡村 21# 2# 3# 5# 8# 10# 7# 4# 6# 13# 14# 南厂区 15# 16# 9# 10# 11# 12# 17# 18# 19# 20# 22# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 |
| 08:00 | 3.3 | 102.9 | 3.0 | 西 |
| 10:00 | 4.0 | 102.9 | 3.2 | 西 |
| 12:00 | 4.5 | 102.9 | 3.0 | 西 |
| 14:00 | 5.7 | 102.9 | 2.5 | 西 |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 18 页

检测项目一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪（GC9790-II） |
|  | 低浓度颗粒物 | HJ 836-2017 | 重量法 | 恒温恒湿称重系统（RG-AWS9） |
|  | 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子荧光分光光度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 烟气黑度 | HJ/T 398-2007 | 林格曼烟气黑度图法 | 豪纳特单筒林格曼黑度仪（QT201） |
|  | 二氧化硫 | DB 37/T 2705-2015 | 紫外吸收法 | 紫外差分烟气综合分析仪（3023） |
|  | 氮氧化物 | DB 37/T 2704-2015 | 紫外吸收法 | 紫外差分烟气综合分析仪（3023） |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪（GC9790-II） |
|  | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | PM10 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | PM2.5 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | 二氧化硫 | HJ 482-2009 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 氮氧化物 | HJ 479-2009 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 苯 | HJ 584-2010 | 活性炭吸附/二硫化碳 解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪（7820A） |
|  | 甲苯 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 亚甲基蓝分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 19 页

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 汞 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子荧光分光光 度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 纳氏试剂分光光 度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | 恶臭污染源采样器（SOC-X1） |
|  | 甲醇 | HJ/T 33-1999 | 气相色谱 | 气相色谱仪（G5） |
| 地下水 | pH | GB/T 5750.4-2006 | 玻璃电极法 | 便携式水质分析仪（SX-751） |
|  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | / |
|  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 重量法 | 电子天平（BSA124S） |
|  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 酸性高锰酸钾 滴定法 | / |
|  | 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 | 纳氏试剂分光 光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 硫酸盐 | HJ 84-2016 | 离子色谱法 | 离子色谱仪（ICS-600） |
|  | 挥发酚 | GB/T 5750.4-2006 | 4-氨基安替比林分光光度法 （萃取分光光度法） | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 硝酸盐氮 | HJ 84-2016 | 离子色谱法 | 离子色谱仪（ICS-600） |
|  | 亚硝酸盐氮 | HJ 84-2016 | 离子色谱法 | 离子色谱仪（ICS-600） |
|  | 砷 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 氯化物 | HJ 84-2016 | 离子色谱法 | 离子色谱仪（ICS-600） |
|  | 氟化物 | HJ 84-2016 | 离子色谱法 | 离子色谱仪（ICS-600） |
|  | 总大肠菌群 | HJ 755-2015 | 纸片快速法 | 生化培养箱（SPX-250B-Z） |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202012021                           共 20 页 第 20 页

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | GB/T 6920-1986 | 玻璃电极法 | 便携式水质分析仪（SX-751） |
|  | 总铅 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总砷 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总汞 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总镉 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总镍 | GB/T 11912-1989 | 火焰原子吸收分光光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
| 噪声 | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 仪器法 | 多功能声级计（AWA5680） 声校准器（AWA6221B） |

报告结束。

注意事项

NOTICES

1、报告无检验检测专用章和CMA章无效。

A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.

2、报告无编制、审核、授权人签字无效。

A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.

3、报告涂改无效。

A report is invalid if altered.

4、报告不得部分复制，复制报告未重新加盖专用章或公章无效。

A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the

official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期

不予受理。

Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.

6、送样仅对来样负责，本报告不得作广告宣传用。

In entrusting test, we are just responsible for the samples which clients give us.

And this test report should not use to propagandize.

检测机构：山东潍科检测服务有限公司

联系地址：寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心（262700）

联系电话：0536-5107638

传真（FAX）：0536-5107638